|  | 2023 |
| --- | --- |
|  | Stavebniny hrou |

[Návod k montáži obkladů Deco Siding SV-01, SV-05, SV-06]

seznam dílů, doporučené nářadí, příprava podkladu, vlastní montáž, obrázkový návod, možné varianty řešení

Základní díly systému Deco Siding

Obklad SV-05, 1ks = 0,9625m2

Obklad SV-01, 1ks = 0,9625m2

Aktuálně dostupné barvy

SV-01:

01 bílá
02 krémová
03 béžová
05 šedá
06 světle zelená
50 borovice
52 bahenní dub
56 zlatý dub

Obklad SV-06, 1ks = 0,7375m2

SV-06:

56 zlatý dub
58 dub winchester
60 dub
62 medový dub
64 ořech

SV-05:

54 stříbrný cedr
56 zlatý dub
58 dub winchester
62 medový dub

SV-11 zakládací profil

SV-10 provětrávací profil

SV-12 rohový profil

SV-14 lemovací profil

SV-15 ukončovací profil

SV-13 koutový profil

SV-18 spojovací profil

SV-17 okenní profil

SV-16 okapová lišta

SV-20 okenní profil velký

SV-19 římsový profil

Manipulace a skladování.

Obklady Decsiding SV-01, SV-05, SV-06 jsou dodávané v plastové folii, balené po 10ks. Při skladování je nutné obklad chránit proti dešti, sněhu, mechanickému poškození a znečištění. Jednotlivé prvky skladujte na rovném a pevném podkladu. Obklady Decosiding balené ve fólii nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření, hrozí jejich přehřátí a deformace. Před montáží prvky poškozené dopravou, či s výrobními vadami, nebo barevnými odchylkami je nutné vyřadit. Po montáži již není možné tyto vady reklamovat.

Plánování montáže

Před montáží je nutné budovu přesně zaměřit, zejména umístění oken, dveří, rohů, říms a jiných konstrukcí na fasádě. Jen tak je možné správně specifikovat objednávku potřebného materiálu. Fasádní systém Decosiding lze použít na fasády bez zvláštních požadavků na požární bezpečnost do maximální výšky 12m. Pro vyšší budovy je nutné postupovat dle požárně bezpečnostní normy ČSN 730810.

Montáž nesmí být prováděná při teplotách nižších +5 stupňů C. Při vlastní montáži je nutné dbát veškerých norem a obecně technických ustanovení platných pro montované odvětrávané fasády a dbát požadavků projektové dokumentace. Při vlastní montáži dodržujte pokynů autorského a technického dozoru, stejně tak zásad BOZ a požární ochrany.

Doporučené nářadí

Teplota při montáži

Vlastní montáž doporučujeme provádět v rozmezí teplot 6-30 stupňů. Všechny prvky ponechte rozbalené v místě montáže min. 6hodin před montáží, aby se přizpůsobila teplota a vlhkost prvků podmínkám v místě montáže.

Dilatace

Rozměrové změny plastů, vlivem teploty je jejich přirozenou vlastností. U panelů a dokončovacích prvků Decosiding tedy může docházet ke změnám délky, vlivem teplotních změn. Toto musíme zohlednit při montáži, dodržováním dostatečných dilatačních mezer mezi jednotlivými prvky systému, tak jak je doporučeno v následující tabulce. Pokud je montáž prováděna při vyšších teplotách, dilatační rozměry přiměřeně zmenšete a naopak.

Doporučené dilatace prvků Decosiding, v závislosti na teplotě

Ventilace

Při montáži je nutné dbát, aby po celé výšce obkladu byla zachována odvětrávací mezera mezi obkladem a izolací (zdivem, pokud izolace není použita). Tloušťka této mezery je min. 30mm. Pozornost věnujte dostatečnému přívodu vzduchu ve spodní části stavby a vyústění pod střechou. Kotevní vrut panelu nikdy nedotahujte silou. Panel musí zůstat relativně volný, aby zůstala zachovaná možnost dilatačních pohybů desek.

V5143 nerezový vrut Torx

Nosný rošt

Podkladní konstrukce se vytvoří z dřevěných latí (optimální vlhkost 15-18%), nebo kovových pozinkovaných profilů, které se na zdivo upevní vhodnými kotvami, nebo hmoždinkami, dle typu nosné konstrukce. Dřevěné prvky musí být ošetřeny – impregnovány proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Osová vzdálenost mezi svislými latěmi na které se panely montují nesmí přesáhnout 400mm, doporučuje se 300mm.

Horizontální montáž – dřevěný rošt, obklad SV-01, SV-05, SV-06

1.

2.

tepelná izolace
vhodná do 
provětrávaných 
fasád

3.

difuzní fólie
(paropropustná)

4.

1a

2a

Horizontální montáž – ocelový rošt, obklad SV-01, SV-05, SV-06

1.

4a

3a

5a

5.

SV-12

SV-11

SV-12

6.

SV-01 / SV-05        / SV-06

7.

V5143 nerezový vrut

8.

9.

SV-18

10.0..

SV-13

11.

SV-01 / SV-05 / SV-06

12.

SV-15

SV-14

Řešení ostění a nadpraží u otvorů

1.

SV-15

SV-12

SV-01 / SV-05 / SV-06

SV-01 / SV-05 / SV-06

2.

SV-14

3.

SV-12

SV-15

4.

SV-01 / SV-05 / SV-06

5.

SV-15

SV-13

Vertikální montáž – pouze obklad SV-05, SV-06

SV-15

1.

SV-15

SV-15

2.

SV-11

SV-15

SV-05/06

3.

SV-14

SV-05/06

SV-15

SV-13

4.

SV-15

SV-05/06

5.

SV-05/06

1 nerezový upevňovací vrut V5143 Torx
2 vodorovné laťování (nosný tošt)
3 svislé laťování (podkladní rošt)
4 difuzní fólie
5 tepelná izolace (minerální / skelná vata)

6 podklad – zdivo budovy
7 venkovní okenní parapet
8 rám okna (dveří)
9 dilatační mezera min. 10mm
11 obklad s oříznutým horním okrajem

Konstrukční detaily systému Deco Siding

Vodorovné napojení panelů

Založení paty fasády

Ukončení pod parapetem

Detail napojení panelů

Řešení ostění – hlubší jak 250mm

Řešení ostění – do 250mm

Řešení nadpraží – hlubší jak 250mm

Řešení nadpraží – do 250mm

Řešení koutu

Délkové napojení H profilem

Řešení nároží

Na obrázcích použito starší ozvačení prvků: S = SV

Detaily napojení dokončovacích profilů Deco Siding

svislé profily

SV-11

SV-15

SV-12

SV-13

vodorovné profily